Quantys

Machine : 	DEMO

Objet du calcul :	Pour  Voir

Effectué par :	GOUFFIER

Moteur calculé :	S18 2A10 Palier Arbre Cannele   1396 874cm3

Synthèse des résultats de calcul :

CANNELURES : Pression de contact/limite               :  576%

N° des cas de charge interdits           :  1 2 3 4 5 6

Hors déports autorisés        ( 27 94 mm):  1 2 3 4 5 6

ARBRE : Contrainte Maxi/limite Elastique              :  125%

Cas de charge interdits                       :  4

Contrainte moyenne pondérée/limite d'endurance:  183%

Cas de charge endommageant l'arbre            :  2 3 4

Cas de charge trop endommageant (>L50)        :  2 4

CAME   : Pression moyenne pondérée 10/3 maxi    (bars):  143

Vitesse moyenne                      (tr/min):  31

Durée de vie came          (1E6tours)(heures): 46  24834

ROULEMENTS : Durée corrigée (0.820.49)       (hrs)    : 11971  4103

CIRCLIP : Effort Maxi/limite                          :  189%

Pour     Effort moyen pondéré/effort limite          :  95%

Info     Durée de vie circlip      (1E6tours)(heures): 16  8570

Définition du chargement

Matrice de chargement extérieur :

* : chargements dépassants les caractéristiques du moteur

Rayon sous charge : 0  mm

|  |  | FR | DR | FA | DA | HP | BP | Pdef | CYL | Sens | N | TU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | daN | mm | daN | mm | bars | bars | bars |  |  | Tr/min |  |
|  | 1 | 11000 | ¯140 | 0 | ¯687 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 2 | 11000 | ¯140 | ¯5000 | ¯687 | 310 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|  | 3 | 11000 | ¯140 | 0 | ¯687 | 310 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 2 |
|  | 4 | 11000 | ¯140 | 2000 | ¯687 | 130 | 20 | 20 | 1 | 1 | 20 | 10 |
|  | 5 | 2000 | ¯140 | ¯1000 | ¯687 | 130 | 20 | 20 | 2 | 1 | 40 | 5 |
|  | 6 | 2000 | ¯140 | 0 | ¯687 | 130 | 20 | 20 | 2 | 1 | 40 | 25 |